- 1. Class Inheritance

2. Class Description

- 2.1 CFieldBase

CFieldBase为虚基类，是其他所有类的父类。定义了其子类的基本行为，其主要成员变量及函数说明如下。

- 2.1.1 parserData

- 原型：

- virtual u32 parserData(const u8 *pData, const u32 u32DataLen, const u32 u32BitOffset) = 0;

- 每个子类的parserData具体实现依子类不同。但返回值和入参含义都是一致的。

- 返回值：

- u32 :  parserData分析处理过的bit数（也既是该parserData实际对应的子类结构包含的bit		数)

- 入参：

- u8 *pData: 指向待分析的完整的“表(table)”数据的buffer

- const u32 u32DataLen: 完整“表(table)”的长度，单位：byte

- const u32 u32BitOffset: 开始分析的起始位置（相对表起始位置的偏移），以比特(bit)位表示。

2.2 CField

Used to load the most basic field such as: table_id

2.3 CFieldContainer

代表的语法结构

容器类，可以装载任何CFieldBase的派生类对象。

代码举例

2.4 CDescriptorLoopContainer

代表的语法结构

Used to load the descriptor loop structure with length in TABLE.

For example:

descriptors_loop_length

for (i=0; i < N; i++) {

descriptor()

}

Or

ES_info_length

for (i = 0; i < N2; i++) {

descriptor()

}

代码举例

2.5 CDescriptorBase

代表的语法结构

| Syntax | No. of bits | Mnemonic |
| --- | --- | --- |
| Descriptor() { descriptor_tag descriptor_length descriptor_data } | 8 8 8 * descriptor_length | uimsbf uimsbf uimsbf |

代码举例

通常被CDescriptorLoopContainer使用

2.6 CFieldLoopContainer

代表的语法结构

说明：

此结构必须是一个Table的最后一个LOOP结构，使用缺省构造函数时，其后必须是32bit CRC Field！

代码举例

2.7 CFieldLoopNContainer

代表的语法结构

用来代表如下结构

Or

代码举例

2.8 CLeftUnknownField

代表的语法结构

用来表示一段分析结构的余下的（大于4个byte）数据。

代码举例

3. Example

2.1 PAT

| Syntax | No. of bits | Mnemonic |
| --- | --- | --- |
| program_association_section() { table_id section_syntax_indicator ‘0’ reserved section_length transport_stream_id reserved version_number current_next_indicator section_number last_section_number for (i=0; i < N; i++) { program_number reserved if (program_number == ‘0’) { network_PID } else { program_map_PID } } CRC_32 } | 8 1 1 2 12 16 2 5 1 8 8 16 3 13 13 32 | uimsbf bslbf bslbf bslbf uimsbf uimsbf bslbf uimsbf bslbf uimsbf uimsbf uimsbf bslbf uimsbf uimsbf rpchof |

Structure CFieldLoopContainer

Used to load the last loop structure in TABLE. And the left field must be CRC_32.

For example:

for (i=0; i < N; i++) {

program_number

reserved

if (program_number == ‘0’) {

network_PID

}

else {

program_map_PID

}

}

CRC_32

2.2 PMT

| Syntax | No. of bits | Mnemonic |
| --- | --- | --- |
| program_association_section() { table_id section_syntax_indicator ‘0’ reserved section_length transport_stream_id reserved version_number current_next_indicator section_number last_section_number reserved PCR_PID reserved program_info_length for (i=0; i < N; i++) { descriptor() } for (i=0; i < N1; i++) { stream_type reserved elementary_PID reserved ES_info_length for (i = 0; i < N2; i++) { descriptor() } } CRC_32 } | 8 1 1 2 12 16 2 5 1 8 8 3 13 4 12 13 8 3 13 4 12 32 | uimsbf bslbf bslbf bslbf uimsbf uimsbf bslbf uimsbf bslbf uimsbf uimsbf bslbf uimsbf bslbf uimsbf bslbf uimsbf uimsbf bslbf uimsbf bslbf uimsbf rpchof |

Structure CDescriptorLoopContainer

Used to load the descriptor loop structure with length in TABLE.

For example:

program_info_length

for (i=0; i < N; i++) {

descriptor()

}

Or

ES_info_length

for (i = 0; i < N2; i++) {

descriptor()

}

2.3 MGT

| Syntax | No. of bits | Mnemonic |
| --- | --- | --- |
| program_association_section() { table_id section_syntax_indicator ‘0’ reserved section_length transport_stream_id reserved version_number current_next_indicator section_number last_section_number protocol_version tables_defined for (i=0; i < tables_defined; i++) { table_type reserved table_type_PID reserved table_type_version_number number_bytes reserved table_type_descriptors_length for (k = 0; k < N; k++) { descriptor() } } reserved descriptors_length for (i = 0; i < N; i++) { descriptor() } CRC_32 } | 8 1 1 2 12 16 2 5 1 8 8 8 16 16 3 13 3 5 32 4 12 4 12 32 | uimsbf bslbf bslbf bslbf uimsbf uimsbf bslbf uimsbf bslbf uimsbf uimsbf uimsbf uimsbf uimsbf ‘111’ uimsbf ‘111” uimsbf uimsbf ‘1111’ uimsbf ‘1111’ uimsbf rpchof |

Structure CFieldLoopNContainer

Used to load the descriptor loop structure with LOOP N in TABLE.

For example,

tables_defined

for (i=0; i < tables_defined; i++) {

table_type

reserved

table_type_PID

reserved

table_type_version_number

number_bytes

reserved

table_type_descriptors_length

for (k = 0; k < N; k++) {

descriptor()

}

}